× Universität Regensburg Ø

Institut für Physische Geographie

Referat im Hauptseminar

‘Hochwasserereignisse im Raum Regensburg’

zum Thema:

Uferbebauungen der Donau im Stadtgebiet Regensburg

Referent: Tobias Götz

Dozent: Prof. Dr. Klaus Heine

Datum: 09/11/2000 im WS 00/01

Inhalt:

1 Das Stadtgebiet Regensburg

1.1 Regensburg und der Hochwasserschutz

1.2 Thematik und Gliederung des Untersuchungsgebietes

2 Die Kartierung

2.1 Vorgehensweise und Gebietsabgrenzung

2.1.1 Sondernutzung

2.1.2 Verkehrsflächen

2.1.3 Grünflächen

2.1.4 Bebauung

3 Bewertung

3.1 Auswertung der ufernahen Bereiche

3.2. Auswertung der Uferbefestigungsart

3.3 Aussagen zum Hochwasserschutz

4 Schlußbetrachtungen

Danksagung

Bildnachweis

Literaturverzeichnis

Kartenverzeichnis

Internetlinks

Karten- und Bildanhang (Auswahl)

# 1 Das Stadtgebiet Regensburg

Abb.1 Luftbild von Regensburg 1995.

## 1.1 Regensburg und der Hochwasserschutz

Die historische Stadt Regensburg liegt am Schnittpunkt der beiden Flüsse Donau und Regen. Aufgrund der drohenden Hochwassergefahren werden aktuell wieder Schutzmaßnahmen diskutiert und in die Planung gestellt, die sich sinnvoll in das Stadtbild eingliedern sollen und trotzdem ihre nötige Schutzfunktion voll ausfüllen. Mit 141 500 Einwohnern (Stand 1998) ist die Stadt durch Zuzugserscheinungen und gesteigerten Wohnflächenbedarf beständig am wachsen. Gerade auch neue Erschließungsgebiete entlang der Donau (z.B. ‚Solar Quarter’ am unteren Wöhrd) bedürfen einer genauen Planung und Vorsorge hinsichtlich des Hochwasserschutzes. Da sich Regensburg, wie kaum eine andere Stadt mit ihrer Lage an der Donau identifiziert und das Stadtbild von den Flüssen geprägt ist, möchte man verhindern, daß die Ufer mit Betonmauern verbarrikadiert werden. In der derzeit stattfindenden offenen Planung zum Hochwasserschutz werden vielfältige Methoden und Wünsche diskutiert, mit dem Ziel, am Ende eine bürger- und umweltfreundliche Lösung des Problems anbieten zu können.

## 1.2 Thematik und Gliederung des Untersuchungsgebietes

Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Uferbebauung im Stadtgebiet. Dabei sollen die ufernahen Bereiche kartographisch visualisiert und abschließend bewertet werden. Zusätzlich werden die Befestigungsarten der Ufer beobachtet.

Die Donau hat im Stadtgebiet von Regensburg eine Länge von 11,5 km, von denen die Flußkilometer 2376 bis 2382 (6,0 km) behandelt werden. Der Main-Donau-Kanal belegt 2,0 km und der Regen legt im Stadtgebiet 2,9 km zurück, wovon nur etwa 500 m, von der Donau aus gerechnet, betrachtet werden.

# 2 Die Kartierung

## 2.1 Vorgehensweise und Gebietsabgrenzung

Um die Kartierung durchzuführen wurde das Untersuchungsgebiet zunächst photographisch erfaßt. Die Blickrichtung der Bilder geht dabei meist von West nach Ost und orientiert sich an den Brücken im Stadtgebiet, die sich überwiegend in Sichtweite befinden (siehe Photos).

Die Grundkarte entspringt den Plänen des Wasser- und Schiffahrtsamtes bzw. der Sonderstelle für Vermessungswesen (SVW) beim Wasser- und Schiffahrtsamt. Diese Karte wurde in einzelne Fragmente aufgeteilt und eingescannt. Anhand dieser Grundlagen (neben zahlreichen Ortsbegehungen, weiteren Stadtplänen, Luftbildern und dem Bundeswasser-straßenplan) wurden die Gebietseinheiten abgegrenzt und auf der Grundkarte mit bis zu ca. 100m Abstand vom Fluß eingetragen.

In dieser Arbeit werden folgende Gebietstypen unterschieden (siehe auch Kartenlegende):

- Sondernutzung (z.B. Wehranlagen, Schleusen).

- Verkehrsflächen (z.B. Brücken, Straßen, Parkplätze, befestigte Wege).

- Grünflächen (mit Signaturen für den überwiegenden Bewuchs).

- Bebauung (z.B. Häuser und andere oberirdische Bauwerke).

## 2.1.1 Sondernutzung

- In der Karte erscheinen die Wehranlagen im Westen, die Schleuse im Donaukanal und das Hafengebiet in blauer Farbgebung. Diese spezielle Nutzung der Donau bzw. der Ufer wurde deshalb herausgegriffen, da es sich um baulich anspruchsvolle und teilweise großräumige Anlagen handelt, denen hauptsächlich eine technische Aufgabenerfüllung zugeordnet wird (Stromerzeugung, Schiffahrt, Umschlag usw.). Der größte Anteil liegt dabei im Hafengebiet (Westhafen und Ölhafen, ohne Osthafen), der natürlich auch das Wirtschaftsleben in Regensburg prägt und weiträumige Flächen im Ostteil der Stadt ausmacht.

## 2.1.2 Verkehrsflächen

- Bei den Verkehrsflächen wurden unmittelbar angrenzende Straßenzüge, Parkplätze, Schienenwege und vor allem Brücken ausgemacht. Bei vorherrschenden Bebauungsflächen (siehe 2.1.4) wurde auf eine konkrete Darstellung der Straßen verzichtet (z.B. im Stadtzentrum).

## 2.1.3 Grünflächen

- Die Grünflächen sind überwiegend grasbestandene Areale im Stadtgebiet. Im Stadtwesten finden sich auch agrarisch genutzte Böden, die ebenfalls unter diese Rubrik fallen. Mit den folgenden Signaturen

- wurden die überwiegend vorhandenen Bewuchsformen in direkter Ufernähe erfaßt. Die Schwierigkeit bei der Erfassung der Grünflächen liegt in jahreszeitlichen Unterschieden begründet. So sind auf Luftbildern in den Wintermonaten nur schwer Zuordnungen zu treffen. Außerdem gehen Änderungen in der Bepflanzung rasch vonstatten, so daß eine genauere Kartierung der Bewuchsformen unterlassen wurde.

## 2.1.4 Bebauung

- Die Bebauung umfaßt Gebäude und Bauwerke aller Art (auch kleinere Verkehrswege). Zumeist schließen sich bebaute Grundstücke direkt hinter den Grüngürtel an. Zur Bebauungsdichte wurde auch die Karte aus dem Luft- und Satellitenbildatlas verwendet. Sie wurde hauptsächlich zum Vergleich mit den Ergebnissen der Uferbegehung herangezogen.

- Abb.2 Bebauungsdichtekarte der Stadt Regensburg

# 3 Bewertung

- Im Anhang befinden sich die erstellten Karten und die Bilder. Auf ihnen sind die Uferbereiche in farblicher Kennzeichnung unterschieden.

## 3.1 Auswertung der ufernahen Bereiche

- Für diese Auswertung wurden die flächenmäßigen Anteile der jeweiligen Typen (Sonderflächen, Verkehrswege, Grünflächen und Bebauung) abgeschätzt und in einem Tortendiagramm zusammengefaßt. Eine genaue Berechnung ist nicht erfolgt, da bei der Kartierung auch keine exakte Vermessung erfolgt ist (siehe auch 4 Schlußbetrachtungen). Somit enthält das Diagramm auch keine Prozentwerte. Verkehrswege und Sonder-nutzungsflächen spielen eine untergeordnete Rolle bei der Verteilung. Den größten Anteil verzeichnet die Grünfläche, mit etwas Abstand folgen die Bebauungsareale. Zur Erklärung läßt sich anführen, daß im direkten Zentrum der Bebauungsanteil zwar enorm ist, aber auf den Donauinseln (z.B. Jahninsel) überwiegt dennoch das Grünland. Auch an den Stadträndern dominieren naturnahe Flächen und agrarisches Nutzland.

## 3.2. Auswertung der Uferbefestigungsart

- Die Legende zur Bundeswasserstraßenkarte befindet sich im Anhang. Gemäß der Legende wurden die verschiedenen Befestigungsarten in der Karte lokalisiert und zusammengefaßt. Nahezu alle Ufer im untersuchten Bereich sind befestigt. Etwa 13% sind Böschungen ohne Deckwerk und Flachufer, also natürlich belassene Ufer, die hauptsächlich an der Jahninsel bei den Altarmen der Donau auftreten. Den größten Anteil verzeichnet die Steinschüttung, die aus groben Wasserbausteinen (Granitblöcke) besteht. Diese ‘Berollung’ ist einer natürlichen Uferbeschaffenheit ähnlich, da meist eine flache Böschung zum Wasser hin entsteht, die bei Hochwasser überflutet werden kann. Die ‘Berollung’ dient dem Erosionsschutz, da sich der Fluß sonst sein Fließbett erweitern würde.

- Anders verhält sich die Lage bei den Kais oder Spundwänden, die den Fluß senkrecht als Mauer begrenzen. Hier können Engstellen entstehen. Wir finden diese Befestigungen hauptsächlich bei den Sondernutzungen (Hafen, Wehr, Schleuse) und in den Bereichen, wo Bauwerke direkt an das Ufer grenzen, wie z.B. am Ufer südlich der Steinernen Brücke.

## 3.3 Aussagen zum Hochwasserschutz

- Es gibt in Regensburg noch einige natürliche Uferbereiche und auch einen hohen Grünanteil entlang der Donau. Die Frage stellt sich, wie und ob man diese Bereiche schützen kann. Wenn man eine durchziehende Hochwasserwelle betrachtet, ist eine Stadt ein Nadelöhr, da an Brücken oder eingefaßten Ufern Engstellen entstehen, an denen sich der Durchfluß nur in einer Erhöhung des Pegels vollziehen kann. Es ist also keine Lösung den Fluß mit Mauern oder Dämmen einzuzäunen. Andererseits gibt es bei Gebäuden, die in der Nähe der Ufer stehen wohl keine Alternativen (z.B. in Stadtamhof). Temporärer Hochwasserschutz mit Sandsäcken, Verbarrikadierungen, Trennwänden usw. ist oft nicht möglich und Bedarf einer ständigen Kontrolle.

- Eine flächenintensive Lösung sind natürliche oder agrarische Areale im Westen der Stadt, die als Rückhalteflächen auftreten können und so einen gewissen Anteil des Hochwassers schlucken würden.

# 4 Schlußbetrachtungen

- Das Thema dieser Arbeit ist sicherlich sehr anspruchsvoll. Für eine genaue Bearbeitung wäre ein größerer Zeitrahmen und auch finanzielles Engagement (Luftbilder, Karten usw.) von Nöten. Da hier ‘nur’ eine Seminararbeit angefertigt wurde, sind die Werte und Ergebnisse nicht ohne genaue Prüfung übernehmbar. Das bedeutet, daß die Flächen bei der Kartierung teilweise subjektiv festgelegt worden sind, ohne eine genaue Berechnung oder Vermessung, da dies sehr zeit-, material- und kostenintensiv gewesen wäre. Dennoch kann hier eine grober Überblick über die Beschaffenheit der Ufer gewährt werden, was grundsätzlich auch das Anliegen war. Da ich kein Wasserbauingenieur bin, sind auch die Aussagen zum Hochwasser eigene Einschätzungen, die durchaus diskutierbar sind. Für Anregungen, Wünsche und Fragen zu dieser Arbeit stehe ich gerne zur Verfügung.

- Tobias Götz

- Die Karten bzw. das Referat wurden mit MS PowerpointÒ vorgestellt und bearbeitet. Auf Anfrage kann diese Datei zur Verfügung gestellt werden;

- Kontakt:

- Wilhelmstraße 2, 93049 Regensburg

- Telefon/Fax: 0941/24551, Funk:  0172/8845604

- e-mail: tobias1.goetz@stud.uni-regensburg.de oder towbee44@gmx.de

# Danksagung:

- Ich danke den Herren Büscher und Schießl (beide Sonderstelle für Vermessungswesen Regensburg) und Herrn Rosenauer (Wasser- und Schiffahrtsamt Regensburg) für die Bereitstellung des Kartenmaterials, die freundliche Unterstützung und die Beantwortung meiner Fragen.

# Bildnachweis:

- Seite 1: Eigene Aufnahme, Ausblick vom Museumsschiff (September 2000).

- Seite 3, Abb.1: Jürgens/Breuer 1998, Seite 30.

- Seite 5, Abb.2: Jürgens/Breuer 1998, Seite 41.

# Literaturverzeichnis:

- Arbeitskreis Schiffahrts-Museum Regensburg e.V. (Hrsg.): „Donau-Schiffahrt“, Schriftenreihe des Arbeitskreises Schiffahrts-Museum Regensburg e.V. Band 3, Mittelbayerische Druckerei- und Verlagsgesellschaft mbH, Regensburg 1985.

- Bayerisches Landesamt für Umweltschutz (Hrsg.): „Wasserwirtschaftliche Rahmenuntersuchung Donau und Main - Bestandskarten Donau“, Hanns Lindner Druckerei und Verlag, München 1974.

- Bayerisches Landesamt für Wasserwirtschaft (Hrsg.): „SpektrumWasser 1 -Hochwasser“, aus der Reihe „SpektrumWasser“ Heft 1, Bartels & Wernitz, München 1998.

- Bayer. Staatsministerium des Inneren / Bayer. Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen (Hrsg.): „Gewässerschutz in Bayern - Bestandsaufnahme und Sanierungsprogramm“, bearbeitet vom Bayerischen Landesamt für Wasserversorgung und Gewässerschutz, Graphische Anstalt Ernst Wartelsteiner, Garching / München 1972.

- Bayer. Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen (Hrsg.): „Hochwasserschutz bayerischer Städte“, aus der Reihe „Wasserwirtschaft in Bayern“, Heft 32, Bartels & Wernitz, München 1998.

- Bayer. Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen (Hrsg.): „Wasserland Bayern - Nachhaltige Wasserwirtschaft in Bayern“, Mc Laughlin GmbH Niedernhausen, München 1999.

- Breuer, T. / Jürgens, C. (Hrsg.): „Luft und Satellitenbildatlas Regensburg und das östliche Bayern“, Verlag Dr. Friedrich Pfeil, München 1998.

- Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (Hrsg.): „Überschwemmung und Versicherung“, Münchener Rück, München 1997.

# Kartenverzeichnis:

- Wasser- und Schiffahrtsdirektion Süd: „DBWK 2“, (Digitale Bundeswasserstraßenkarte 1:2000 / 1:2500), Wasser- und Schiffahrtsdirektion Süd Würzburg (Sonderstelle für Vermessungswesen beim Wasser- und Schiffahrtsamt Regensburg), 2000. (Verwendet als Grundkarte für die eigene Kartierung, siehe Karten- und Bilderanhang)

- Wasser- und Schiffahrtsdirektion Süd (Hrsg.): „Karte der Bundeswasserstraßen 1:10000 -Verkehrskarte- Donau Teil 1 km 2414,72 - km 2316,5 Kehlheim - Straubing“, Wasser- und Schiffahrtsdirektion Süd Würzburg, 1994. (Verwendet zur Standortbestimmung der Bilder, siehe Karten und Bilderanhang).

- Stadt Regensburg Planungs- und Baureferat , Amt für Stadtentwicklung - Abteilung Vermessung und Kartographie: „Amtlicher Stadtplan Regensburg“, Regensburg 199910.

# Internetlinks:

http://www.wetterlinks.de/hochwasser.html à Pegelständen, Warndienste;

http://www.wsv.de à Seite des Wasser- und Schiffahrtsamtes Regensburg;

http://www.wsv.de/svw à Seite der Sonderstelle für Vermessungswesen beim Wasser- und Schiffahrtsamt Regensburg;

# Karten- und Bildanhang (Auswahl)

Legendenauszug aus dem Musterblatt für die Digitale Bundeswasserstraßenkarte 1:2000 (DBWK 2) (VV-WSV 2605 - 05.98)